RotaCraft       Návod na použitie pre viacúčelovú plynovú letovačku

Dovozca:

HT model, Na letisko 49, 058 01  Poprad

Tel. 052 7768212, fax 052 7768408, e-mail htmodel@nextra.sk

www.htmodel.sk

Vážený zákazník.

Ďakujeme Vám za to, že ste si kúpili vynikajúce náradie značky RotaCraft. Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte tento návod na použitie.

Nevhodné pre deti mladšie ako 14 rokov. POZOR!!! Toto náradie nie je hračka, ale je to plynové vysokotepelné náradie, ak nie je správne používané, môže vám spôsobiť zranenie, alebo zraniť diváka, či poškodiť majetok.

Po zakúpení súpravy, prosíme skontrolujte obsah súpravy na mieste v predajni. V prípade, že niečo chýba, upozornite na to predajcu. Náradie RotaCraft je testované priamo u výrobcu, ale pre každý prípad vám odporúčame, aby ste personál predajne požiadali o preskúšanie funkčnosti náradia.

POZOR:	Toto náradie je dodávané bez plynovej náplne. Prosíme, preštudujte si inštrukcie pre naplnenie plynom a sprevádzkovanie náradia. Používajte len plyn vysokej kvality!

Naplnenie plynom

  - Uistite sa, že vypínač je v polohe OFF predtým, než začnete napĺňať.

  - Otočte nástroj zvisle hore nohami a zasuňte trysku plynovej fľaše do plniacej prípojky na náradí. Držte v spojenej polohe až kým sa náradie nenaplní plynom.

  - Keď sa zásobník náradia naplní plynom, odpojte plynovú fľašu od náradia.

  - Po naplnení plynom, podržte nástroj vo zvislej polohe podľa obrázku Figure 1, kým sa plyn v zásobníku ustáli.

Zapálenie

Náradie má štandardne namontovaný pájkovací hrot.

- Najprv pootočte detskú poistku aby sa vyklonila von a prestala blokovať chod spúšte (podľa Figure 2).

- Potom stlačte spúšť dole, aby ste zapálili plameň (Figure 3). V tomto okamihu sa spustí plyn a piezozapaľpvač urobí iskru na zapálenie plameňa.

Ak chcete po zapálení plameňa vymeniť pájkovací hrot za iný, počkajte aspoň 3 sekundy (od zapálenia plameňa), kým sa pájkovacia hlava nerozžeraví do červena, a potom potlačte spúšť prerušenia plameňa (Naked Flame Shut Off Lever) doľava a podržte ju (pružina ju automaticky vracia späť). Otvorený plameň bude na potrebný čas prerušený, ale plyn bude naďalej horieť bez viditeľného plameňa (Figure 4).

Ak chcete použiť nástroj len ako pochodeň, odmontujte zmiešavací násadec odskrutkovaním poistnej matice a stiahnutím z hlavice (Figure 5).

Práca s plynulým plameňom

- Po zapálení plameňa potlačte poistku plynulého plameňa (Continuous Working Lock) doľava. V tomto okamihu sa zaistí štartovacia spúšť v stlačenej polohe (Figure 6).

- Posunutím poistky plynulého plameňa doprava, vypnete celé zariadenie a plameň zhasne (Figure 8).

Nastavenie dĺžky plameňa a jeho teploty

Po zapálení, posuňte páčku ovládania plameňa (Flow Control Knob) doprava na predĺženie plameňa alebo zvýšenie teploty pájkovacieho hrotu, a doľava na skrátenie plameňa alebo zníženie teploty pájkovacieho hrotu (Figure 7).

Vypínanie – zhasnutie

- Plameň zhasne keď zatlačíte detskú poistku na miesto.

- Posuňte páčku plynulého plameňa doprava, ak je v režime plynulého plameňa, aby ste zhasli plameň (Figure 8).

- Uistite sa, že náradie úplne vychladlo, predtým, než nasadíte ochrannú čiapočku a odložíte náradie do krabičky.

Ako vymeniť nástavce

POZOR: Vždy sa uistite, že náradie je chladné predtým, než začnete vymieňať hrot.

S použitím 7 mm kľúča môžete uvoľniť pracovný hrot z hlavice, alebo utiahnuť ho pri upevnení (Figure 9).

NEBEZPEČNÉ – Obsah nádobky je extrémne horľavý a je pod tlakom.

Obsahuje stlačený horľavý plyn.

Nepoužívajte v blízkosti iskier, alebo otvoreného plameňa.

Neprederavujte tlakovú nádobku a neskladujte pri teplotách vyšších než 900C.

Držte mimo dosahu detí.

Nerozoberajte toto náradie.

Odložte si tieto inštrukcie na bezpečné miesto, pre prípadne neskoršie použitie.